行橋市

宅地開発行為に

関する技術基準

- 行橋市

（目的）

第１条　この技術基準は、行橋市宅地開発行為に関する指導要綱（以下「指導要綱」という。）に基づく開発行為における技術基準について定めることを目的とする。

（道路の幅員構成）

第２条　道路の幅員構成は、次の概念図を参考にし、計画しなければならない。ただし、概念図と異なる道路構成にする場合は、市との協議により決定する。

９ｍ道路

１２ｍ道路

12.00

１６ｍ道路

（新設道路等の幅員及び隅切り）

第３条　指導要綱第１１条第１項に規定する新設道路、接続先道路の幅員は、次表のとおりとする。

⑴　新設道路の幅員

| 開発行為の用途 |  |
| --- | --- |
|  | ６．０ｍ以上 |

⑵　接続先道路の幅員

| 開発行為の目的 |  |
| --- | --- |
| 新設道路に接道 | ６．５ｍ以上 |

２　歩道のない道路を新設する場合の隅切りの長さは、次表のとおりとする。

⑴　隅切り

| 道路幅員 | 道路幅員 交差角度 | １２ｍ | ９ｍ | ６ｍ | ４ｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ６ｍ | １２０度前後 | ３ | ３ | ３ | ３ |
|  | ９０ 〃 | ３ | ３ | ３ | ３ |
|  | ６０ 〃 | ３ | ３ | ３ | ３ |
| ９ｍ | １２０ 〃 | ４ | ３ | ３ | ３ |
|  | ９０ 〃 | ５ | ４ | ３ | ３ |
|  | ６０ 〃 | ５ | ５ | ３ | ３ |

３　隅切りは、原則両側に設けること。

（新設道路等の特例）

第４条　前条第１項第１号及び第２号に定める道路の幅員を満たすことができない場合、次の各号の要件を満たすことにより、開発行為上適切な道路としてみなすことができる。

⑴　予定建築物等の敷地が開発区域内の道路とは接することなく、直接開発区域外の道路と接する場合、その接している区間について、道路の中心線から開発区域側に３メートル以上拡幅し、その部分を道路として整備するとき。ただし、開発区域から見て道路を挟んで反対側が、幅員１メートル以上の水路や崖等により拡幅に適さないと認められる場合は、開発区域側に６メートル以上拡幅するものとする。

⑵　開発区域内道路が開発区域外道路に接続する場合は、開発区域が接している区間において、その接続先道路の中心線から開発区域側に３．２５メートル以上拡幅し、その部分を道路として整備するとき。ただし、開発区域から見て道路を挟んで反対側が、幅員１メートル以上の水路や崖等により拡幅に適さないと認められる場合は、開発区域側に６．５メートル以上拡幅するものとする。

⑶　前２項に規定する道路について、拡幅を要する道路の線が水路上にある場合は、水路にあたる部分以外の道路について整備を行えばよいものとする。

（開発区域から主要な道路に至るまでのルート）

第５条　開発区域から主要な道路に至るまでの考えうるルートについては、その数が３までの場合はその１つが、４つ以上ある場合はそのうち２つにおいて、ルート上すべての箇所で幅員が４メートル以上なければならない。

２　前条に規定する主要な道路とは、６．５メートル以上の幅員の道路のことをいう。

（道路の縦横断勾配）

第６条　道路の縦断勾配は、０．５パーセント以上、９パーセント以下とするものとする。ただし、小区間で市がやむを得ないと認めたときは、滑り止め舗装を施工し、かつ、必要な位置に横断側溝を設置する場合に限り１２パーセント以下とすることができる。

２　交差取付け部においては、２．５パーセント以下の緩勾配区間を６．０メートル以上設けるものとする。

３　道路の横断勾配は、１．５パーセント以上２パーセント以下とする。

（歩道）

第７条　幅員９．０メートル以上の道路を計画するときは、次表に掲げる歩道を設置し、縁石等によって分離するものとする。

| 道路の幅員 | 車路の幅員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ９ｍ | ７ｍ | ２．０ｍ | １ |
| １２ｍ | ７ｍ | ２．５ｍ | ２ |
| １６ｍ | ９ｍ | ３．５ｍ | ２ |

（転回広場）

第８条　開発区域内に新たに設置する行き止まり状道路については、その幅員が８メートル未満の場合は、転回広場を設けること。ただし、転回広場に関する幅員以外の要件については、福岡県の道路位置指定の手引きに準ずるものとする。

（道路の舗装）

第９条　舗装の構造基準については、（財）日本道路協会規程のアスファルト舗装要綱に準拠するものとする。ただし、道路幅員９．０メートル以下で、これによらない場合は、次表の舗装構造とすることができる。

|  | アスファルト混合物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上層路盤厚 | 下層路盤厚 |
| ５．０ｍ以上 ６．５ｍ以下（Ｌ交通） | ５ | ― | １５ | ２０ |
| ５．０ｍ以上 ９．０ｍ以下（Ａ交通） | ５ | ― | １５ | ３５ |
|  | ４ | ― | １０ | ― |

※上層路盤材は粒調砕石、再生粒調砕石とし、下層路盤材はクラッシャーラン、再生クラッシャーランとする。

※歩道の路盤材は粒調砕石、再生粒調砕石とする。

（道路側溝）

第１０条　道路側溝は、原則として落蓋式Ｕ型溝、自由勾配側溝、管渠型側溝等を使用し、その流末が水路等の公共施設に接続するものとする。ただし、道路の中に排水管を設置し、最大２０メートル毎に溜桝を設置するときは、Ｌ型側溝とすることができる。この場合において、勾配が４パーセント以上の部分に設置する雨水桝は、グレーチング桝（１．０メートル）とするものとする。

２　道路側溝の流水断面は、計画水量によって決定するものとする。この場合において、最低３０センチメートル×３０センチメートル以上の断面の側溝を使用し、落蓋式Ｕ型側溝等においては、１０メートル程度の間隔でグレーチングを設置するものとする。

３　道路側溝の最小縦断勾配は、Ｕ型側溝は０．５パーセント以上、Ｌ型側溝は１．０パーセント以上とするものとする。

（道路の法面）

第１１条　路側の下法は、擁壁構造として維持管理上支障のない道路用地でなければならない。

２　路側の上法は、路側高より１メートル以上の部分は擁壁構造とし、その上部は必要に応じて法覆工を施すものとする。

３　落石の危険が考えられる場所においては、落石防護柵を設けるものとする。

（上水道設備の設置）

第１２条　上水道設備の設置にあたっては、（社）日本水道協会規程の水道施設基準に準拠するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

⑴　計画1日最大給水量は、開発行為の規模、用途目的に応じ、計画1人1日最大給水量に、開発事業の計画人口を乗じたものとすること。

⑵　計画時間最大給水量は、前号の規定による計画1日最大給水量の1時間当たりの水量に開発行為の規模、用途目的に応じ、１．５以上２．０以下の時間最大比を乗じたものとすること。

⑶　計画配水量は、前号の規定による計画時間最大給水量に消火水量の1時間当たりの水量を加えたものとする。消火水量については、開発行為の計画人口により次表の値を標準とすること。

| 5,000人未満 | １㎥／分以上 |
| --- | --- |
| 5,000 ～ 10,000人 | ２㎥／分以上 |
| 10,000 ～ 20,000人 | ４㎥／分以上 |
| 20,000人以上 | ５㎥／分以上 |

⑷　平常の配水管の最小動水圧は、管路のいずれの地点においても、１．５キログラム／立法メートル以上とすること。

⑸　地形が複雑であり配水池の設置が必要であると市が認めるときは、事業者の負担で配水池を設置しなければならない。この場合、その有効容量は、計画1日最大給水量の１２時間分に消火水量の1時間分を加えたものとすること。

⑹　受水槽の有効容量は、計画1日最大給水量の1時間分を標準とすること。

⑺　無人施設のときは、遠方監視制御装置を設置すること。

（計画雨水量）

第１３条　計画雨水量については、降雨強度１０年確率で算出するものとする。

Ｑ＝１／３６０×Ｃ×Ｉ×Ａ Ｉ＝６，３５０／ｔ＋３８

Ｑ：計画雨水量（㎥／sec）　Ｃ：流出係数　Ｉ：降雨強度（mm／ｈ）

Ａ：排水面積（ha）　ｔ：到達時間（min）

| 流域面積 | 到達時間 |
| --- | --- |
| ５０ｈａ以下 | １０分 |
| １００ｈａ以下 | ２０分 |
| ５００ｈａ以下 | ３０分 |

（排水設備の設計基準）

第１４条　三面張水路、道路側溝、管渠の計画断面、断面決定については、次によるものとする。

Ｑ＝Ａ・Ｖ Ｖ＝1／ｎ・Ｒ2／3・Ｉ1／2 （マニングの式）

Ｑ：計画流水（㎥／sec）　　Ａ：流水面積（㎡）

ｎ＝粗度係数　　　　　 　　Ｒ：径深（＝Ａ／Ｐ）

Ｉ：勾配（分数又は小数）　 Ｐ：流れの潤辺長（ｍ）

（計画断面）

第１５条　計画断面は、計画流量に対して、次表に基づく余裕を加えて、決定するものとする。

| 三面張水路 | ８割水深 |
| --- | --- |
| 側溝及びＵ型溝 | ８割水深 |
| 管渠 | １０割水深（満管） |

（排水設備の材料）

第１６条　排水設備の材料については、製品名及び使用材料を明確にするため、試験成績表及びカタログ等を提出し、当施設の管理者となる者の承認を得るものとする。

（管渠等の埋設及び設置）

第１７条　管渠の構造及び側溝等の構造については、土木構造物標準設計図を参考にして計画するものとする。また、必要に応じ構造計算書及び強度試験表等を提出し、当施設の管理者となる者の承認を得るものとする。

２　管渠等の埋設深さについては、ガス、上水道、電気、電気通信を除き、最小土被りを１．２メートル以上とするものとする。ただし、これにより難い場合は、事前に当施設の管理者となる者と協議し承認を得るものとする。

（排水設備の整備）

第１８条　総流出量及びピーク流量を抑制するため、開発区域の規模、地形、地質及び放流先の水路等の流下能力等を考慮し、計画降雨に対して開発後における洪水ピーク流量の値を開発前のピーク流量の値まで低減させ、別表第１により自己の負担において排水設備の整備をしなければならない。

２　雨水流出抑制計画の計算に用いる流出係数は次表によるものとする。

| 地区 | 流出係数 |
| --- | --- |
| 密集市街地（DID地区） | ０．９ |
| 一般市街地 | ０．８ |
| 畑・原野 | ０．６ |
| 水田 | ０．７ |
| 山地 | ０．７ |

３　調整池容量計算に用いる降雨強度式は、次表によるものとする。

ｔ：流達時間（分）

| １０年確率（排水施設） |  | ６，３５０／ｔ＋３８ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３０年確率（調整池容量） |  | ７，６１０／ｔ＋４０ |  |
| １００年確率（余水吐） |  | ８，９６６／ｔ＋４２ |  |
| 流域面積 | 到達時間 |  |  |
| ５０ｈａ以下 | １０分 |  |  |
| １００ｈａ以下 | ２０分 |  |  |
| ５００ｈａ以下 | ３０分 |  |  |

４　雨水抑制設備の設置については、調整池においては、（社）日本河川協会規程の防災調節池等技術基準（案）の大規模宅地開発に伴う調整池技術（案）に、その他においては、同会規程の流域貯留施設等技術指針（案）、（社）雨水浸透技術協会規定の雨水浸透技術指針（案）の定めるところによる。

（計画汚水量）

第１９条　計画汚水量の算出については、次によるものとする。

Ｑ：計画汚水量（㎥／sec）

Ｑ＝0.810／86,400×Ａ×Ｂ

Ａ：開発面積（ha）

Ｂ：人口密度（人／ha）

２　計画時間最大汚水量の汚水量原単位（地下水量も含む。）は、８１０リットル／日／人を使用するものとする。

（管渠設備の設計基準）

第２０条　管渠の計画にあたっては、損失水頭を最少にするよう考慮し、動水勾配線が地表面より出ないものとする。

２　管渠の断面決定にあたっては、次によるものとする。

Ｑ＝Ａ・Ｖ Ｖ＝1／ｎ・Ｒ2／3・Ｉ1／2 （マニングの式）

Ｑ：計画流量（㎥／sec）　　Ａ：流水の断面積（㎡）

ｎ＝粗度係数（＝0.013：鉄筋コンクリート管）

（＝0.013：ダクタイル鋳鉄管）

（＝0.010：硬質塩化ビニル管）

Ｒ：径深（＝Ａ／Ｐ）

Ｉ：勾配（分数又は小数）　 Ｐ：流水の潤辺長（ｍ）

３　流速は、下流に向けて漸増させ、勾配は、下流に向けて小さくなるようにするものとする。雨水及び合流の管渠の流速は０．８メートル／秒以上３．０メートル／秒以下とし、汚水管渠の流速は０．６メートル／秒以上３．０メートル／秒以下とするものとする。

４　雨水及び合流の管渠の最小口径は２５０ミリメートルとし、汚水管渠は２００ミリメートルとするものとする。

（管渠断面）

第２１条　管渠断面は、計画流量に対して、次表に基づく余裕を加えて、決定するものとする。

| 種 別 | 管渠の口径 | 余 裕 |
| --- | --- | --- |
| 汚水管渠 | φ200mm～600mm | １００％ |
|  | φ700mm～1,500mm | ７５％ |
|  | φ1,650mm～3,000mm | ４０％ |
| 雨水管渠 | 円形管渠にあっては、１０割水深(満管)とする |  |
|  | 矩形渠にあっては、９割水深とする |  |

（管渠材料）

第２２条　管渠は、用途に応じて内圧及び外圧に対して、十分耐える構造及び材質のものを使用するものとする。また、選定にあたっては、流量、水質、敷設場所の状況、外圧、内圧、継手の方法、管の性質、強度、形状、維持管理等を十分に考慮するものとする。

（管渠の接合）

第２３条　管渠の接合は、原則として管頂接合とし、管継ぎ手は、水密性及び耐久性のあるものを使用するものとする。

（埋設深さ）

第２４条　公道における管渠の埋設深さについては、道路管理者と協議により決める。

（基礎工）

第２５条　基礎工は、管渠の種類、地盤及び載荷重の状況に応じた施工を行うものとし、基礎工の詳細図は、縦断面図に記入するものとする。

２　埋戻土は、管頂３０センチメートルまで人力施工とし、塩化ビニル管にあっては、砂埋戻しとするものとする。

３　路面復旧については、道路管理者と協議するものとする。

（マンホールの設置場所）

第２６条　マンホールは、管渠の起点及び方向、勾配及び管渠径等の変化する場所、段差の生ずる場所、管渠の会合する場所並びに維持管理のうえで必要な場所に設けるものとする。

２　マンホールは、管渠の直線部においても、管渠径によって次表の範囲内の間隔に設けるものとする。

| （mm） | 600以下 | 1,000以下 | 1,500以下 | 1,650以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大間隔 （ｍ） | 75 | 100 | 150 | 200 |

（マンホールの種類及び構造）

第２７条　マンホールの種類は、次表によるものとする。

| 小型マンホール | 内 径 30㎝ 円 形 | 内径250mm以下の管の起点及び中間点並びに内径200㎜までの管の会合点 |
| --- | --- | --- |
| 1号マンホール | 内 径 90㎝ 円 形 | 管の起点及び600㎜以下の管の中間点並びに内径450㎜までの管の会合点 |
| 2号マンホール | 内 径 120㎝ 円 形 | 内径900㎜以下の管の中間点及び内径600㎜以下の管の会合点 |
| 3号マンホール | 内 径 150㎝ 円 形 | 内径1,200㎜以下の管の中間点及び内径800㎜以下の管の会合点 |
| 4号マンホール | 内 径 180㎝ 円 形 | 内径1,500㎜以下の管の中間点及び内径900㎜以下の管の会合点 |
| 5号マンホール | 内のり210×120㎝ 角 形 | 内径1,800㎜以下の管の中間点 |
| 6号マンホール | 内のり260×120㎝ 角 形 | 内径2,200㎜以下の管の中間点 |
| 7号マンホール | 内のり300×120㎝ 角 形 | 内径2,400㎜以下の管の中間点 |

２　マンホールの蓋は、鋳鉄製（ダクタイルを含む。）とし、仕様については、市と協議をするものとする。

（桝及び取付け管）

第２８条　ますの構造及び材質については次表のとおりとし、次表に記載のないものについては、市と協議をするものとする。

| 硬質塩化ビニル製汚水桝 | 内径 20㎝ 円形 |
| --- | --- |
|  | 内径 30㎝ 円形 |
| コンクリート製雨水桝 | 内のり40×40㎝ 角形 グレーチング蓋 |
| ＰＵ型側溝用雨水桝 | 福岡県規格による |

２　取付け管は内径１５０ミリメートル以上の硬質塩化ビニル管とし、勾配は１０パーセント以上とするものとする。

（下水道施設設置基準）

第２９条　その他下水道施設の設置については、（社）日本下水道協会発行の「下水道施設計画・設計指針と解説」及び「下水道排水設備指針と解説」に定めるところによるものとする。

（消防水利）

第３０条　本市における開発行為に係る消防水利（以下「消防水利という。」）は、次に掲げるものをいう。

⑴　消火栓

⑵　防火水槽

⑶　私設消火栓

⑷　私設防火水槽

２　消防水利の必要能力は次に掲げるとおりとする。

⑴　常時貯水量４０立法メートル以上又は取水可能水量１立方メートル毎分以上、且つ４０分以上連続給水の能力があること。

⑵　消火栓は呼称６５の口径を有するのもので、直径１５０ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が１８０メートル以下となるよう配管されているときは、７５ミリメートル以上とすることができる。

３　消防水利の配置は次に掲げるとおりとする。

⑴　開発による予定建築物となる防火対象物から一つの消防水利に至る距離が、次の表の数値以下となるように配置すること。

| 平均風速 用途地域 | 平均風速が４.０ｍ／秒未満のもの | それ以上のもの |
| --- | --- | --- |
| 近隣商業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 | １００ｍ | ８０ｍ |
| その他の用途地域及び用途知地域の定められていない地域 | １２０ｍ | １００ｍ |

⑵　消火栓のみに偏することのないように考慮し、消防活動に便利な所に設けること。

４　消防水利の構造は次に掲げるとおりとする。

⑴　地盤面から落差４.５メートル以下であること。

⑵　取水部分の水深が０.５メートル以上であること。

⑶　消防車両が容易に近づける場所であること。

⑷　吸管等入口のある場合は、その一辺が０.６メートル以上または直径が０.６メートル以上であること。

⑸　防火水槽については、給水装置を設けること。

５　消防水利は、常時使用しうるよう管理されていなければならない。

（仮設排水管等の設置）

第３１条　造成工事中においては、降雨による災害を防ぐため、必要な場所に仮設排水溝、暗渠等を設置するとともに、適切な位置に泥溜を設ける等適切な防災措置を行うものとする。

（土堤の設置）

第３２条　宅地造成により整地した平坦地は、その外周に小規模な土堤を設け、降雨を一時貯留し、下流への直接流出を調整するものとする。

（調整池の計画）

第３３条　開発行為における造成工事中の雨水の放流先の水路又は河川については、その流過能力が不足している場合は、調整池を設けるか、又は柵工、蛇かご及び土嚢積等を設け、土砂流下の防止、降雨量流出を調整するものとする。

（関係機関への連絡等）

第３４条　造成工事中に災害が発生したときは、関係機関へ連絡し指示を受けるとともに、災害を最小限に防止するよう努めるものとする。

（軟弱地盤の措置）

第３５条　開発区域の地盤が軟弱であるときは、圧密による沈下を促進させるため間隙水の脱水を図るか、その他必要な地盤改良を施すものとする。又この区域が小規模なものについては、土の置き換え等によって、造成後の地盤の安定を図り圧密不等沈下を防止するものとする。

（がけにおける雨水排水）

第３６条　宅地造成によってがけを生じるときは、がけの上端に続く地盤面は、そのがけの反対方向に雨水等地表水が流れるように、勾配をとるものとする。

（雨水排水施設の設置）

第３７条　切土及び盛土をするときは、雨水その他の地表水が排除できるように、必要な排水施設を設置するものとする。

（切土）

第３８条　切土をするときは、滑りやすい土質の層には、くい打ち及び土の置き換え等の措置を講じるものとする。

（盛土）

第３９条　盛土をするときは、雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下及び崩壊を防ぐため、締固め等の措置を講じるものとする。

２　著しく傾斜している土地（勾配が１対４より急なとき）において盛土を施行するときは、盛土する前の地盤と盛土が接する面が滑り面となるのを防ぐため、段切り等の措置を講じるものとする。

３　盛土材料は良質土を使用し、産業廃棄物等は使用しないものとする。

（表土の復元等）

第４０条　開発行為に伴い切土又は盛土を行った場合、表土の復元、客土及び土壌の改良等の措置を講じるものとする。

（がけ面等の保護）

第４１条　次の各号に掲げるがけ面は、擁壁等で覆うものとする。

⑴　切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートルを超えるがけ（地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外をいう。）。

⑵　盛土をした土地の部分に生ずる高さが１メートルを超えるがけ。

⑶　切土と盛土を同時にした部分に生ずる高さが２メートルを超えるがけ。

２　前項の規定にかかわらず、切土をした土地の部分に生ずるがけの部分で、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

⑴　土質が次表Ａ欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配がＢ欄の角度以下のもの。

|  | ＜Ｂ 欄＞ 擁壁を要しな い勾配の上限 | ＜Ｃ 欄＞ 擁壁を要する 勾配の下限 |
| --- | --- | --- |
| 軟岩（風化の著しいものを除く） | ６０度 | ８０度 |
| 風化の著しい岩 | ４０度 | ５０度 |
| 砂利、真砂土、硬質粘土、その他 これに類するもの | ３５度 | ４５度 |

⑵　土質が前号の表のＡ欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表のＢ欄の角度を超え同表のＣ欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離５メートル以内の部分。この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されるがけの部分があるときは、前号に該当するがけの部分は存在せず、上下のがけは連続しているものとみなす。

⑶　小段等によって上下に分離されたがけについては、下層のがけ面の下端を含み、かつ水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端がある場合に、その上下のがけを一体のものとみなし、前号の規定を適用する。

３　前２項の規定は、次の各号に該当するときは適用しない。

⑴　土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないと認められるとき。

⑵　災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置にかえて、他の措置が講じられたとき。

４　開発行為によって生ずるがけ面は、擁壁で覆うときを除き、石張り、芝張り及びモルタル吹付け等によって風化その他浸食に対し保護しなければならない。

（小段の設置）

第４２条　切土高及び盛土高が５メートルを超えるときは、高さ５メートル毎に１メートル以上２メートル程度の小段を設けるものとする。

２　前項の小段は、適当な勾配をつけるとともに、コンクリートにより小段面を保護し、排水溝を設けるものとする。

（擁壁の指定）

第４３条　擁壁は、鉄筋コンクリート及び無筋コンクリート又はコンクリートブロック等の練積み構造とするものとする。

（擁壁の水抜孔）

第４４条　擁壁には、排水のため水抜孔を設置する。水抜孔は、硬質塩化ビニールパイプとし口径５０ミリメートルの場合は２平方メートルに１箇所以上、口径７５ミリメートル以上の場合は３平方メートルに１箇所以上設け、擁壁の下部、湧水のある場所に重点的に配置するものとする。

（擁壁の基礎の段切り）

第４５条　斜面に沿って擁壁を設置するときは、擁壁の基礎底面は段切り等により水平になるようにするものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、１００分の１５以下の勾配とすることができる。

（斜面上の擁壁）

第４６条　斜面上に設ける擁壁は、斜面下端から次表に示す土質に応じた勾配線と斜面が接する位置から擁壁高さの０．４倍（最小でも１．５メートル）以上後退した位置に設置するものとし、後退した部分はコンクリート等により、風化浸食のおそれのない状態にしなければならない。

|  | 勾配（θ） |
| --- | --- |
| 軟岩（風化の著しいもの を除く） | ６０度 |
| 風化の著しい岩 | ４０度 |

|  | 勾配（θ） |
| --- | --- |
| 砂利、真砂土、 硬質粘土、その他 | ３５度 |
| 盛土（十分締め固めした もの） | ２５度 |

（水路沿いの擁壁）

第４７条　水路、河川に接して擁壁を設けるときは、根入れ深さ、離隔及び構造については、当施設の管理者と協議するものとする。

（盛土上の擁壁）

第４８条　盛土上の擁壁の基盤地盤は次図のように改良するものとし、盛土上に設置する擁壁の高さは３メートル以下とするものとする。この場合において、改良剤を使用するときは、別途市と協議するものとする。

（Ａ・Ｃの大きさ）

| 擁壁の高さ(Ｈ) | Ａ | Ｃ |
| --- | --- | --- |
| 1.0～2.0ｍ | 1.5×Ｂ | 2.0×Ｂ |
| 2.1～3.0ｍ | 2.0×Ｂ | 2.4×Ｂ |

（二段擁壁）

第４９条　擁壁が上下２段にわたるときは、その上下関係は次図によるものとし、次図の角度θについては、第５０条に規定する表の勾配によるものとする。この場合において、下側の擁壁が既存のもので、その安全性が確認できないときは、別途市と協議するものとする。

（コンクリート擁壁の構造計算）

第５０条　鉄筋及び無筋コンクリート擁壁の構造は、構造計算を行い、次の各号に掲げる条件を満たしたものとする。ただし、土木構造物標準設計（擁壁）に合致するものは、この限りでない。

⑴　土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。

⑵　土圧等により擁壁が転倒しないこと。この場合、安全率は１．５以上とすること。

⑶　土圧等により擁壁の基礎が滑らないこと。この場合、安全率は１．５以上とすること。

⑷　土圧等により擁壁が沈下しないこと。

（コンクリート擁壁施工上の注意事項）

第５１条　コンクリート擁壁の施工にあたっては、次の事項に注意するものとする。

⑴　伸縮目地は、コンクリートの収縮による有害なクラックが入らないように、重力式コンクリートの場合は１０メートル以内、Ｌ型、逆Ｔ型及びブロック積の場合には１５メートルから２０メートル毎に設け、目地材の厚さは２センチメートルとし、基礎部分まで縁切りを行うこと。

⑵　擁壁のたて壁には、角の欠けるのを防ぎ、又壁の表面に小さなひびわれの出るのを防ぐため、その表面にＶ型の切れ目をもつ鉛直施工目地を設けること。その間隔は、無筋コンクリート擁壁では５メートル以下、鉄筋コンクリート擁壁では１０メートル以下に設けるものとし、この目地では、鉄筋は切らないこと。

⑶　基礎の根入れ深さは次図によるものとする。基礎地盤が通常のときは原則として再生クラッシャーラン等及び均しコンクリート（σｃｋ＝１８N／ｍ㎡以上、厚さ１０ｃｍ以上）を設置すること。基礎地盤が岩盤のときは、表面の風化を取り除き、所定の深さに切り込むこと。

⑷　コンクリートの打ち継ぎにあたっては、土砂等の異物が混入しないように充分清掃すること。また、必要に応じ、用心鉄筋を用いること。

⑸　コンクリートの打設のときは、品質管理を十分に行い、強度保持に注意すること。

⑹　コンクリートの養生及び鉄筋の被り厚さについては、土木及び建築標準仕様書に定める事項を遵守すること。

⑺　壁裏面の埋戻しの型枠存置期間は、建築基準法施行令第７６条に定める最低日数を守ること。また、所定のコンクリート強度を確認しないまま裏込め材の埋戻しを行わないこと。

⑻　裏込め材は、擁壁の裏面に透水層の役目を果たす程度のクラッシャーラン（厚さ３０センチメートル程度）を設置すること。

（練積擁壁施工上の注意事項）

第５２条　練積擁壁の施工にあたっては、次の事項に注意するものとする。

⑴　伸縮目地は、 原則として擁壁１０メートル以内毎に伸縮目地を設け、特に地盤の変化する場所、擁壁の高さが著しく異なる場所、擁壁の構造及び工法を異にする場所は有効に配置し、基礎部分まで切断すること。また、擁壁の屈曲部では、目地の位置は、隅角部から擁壁の高さ分を避けて設けること。

⑵　胴込め及び裏込めコンクリートの打設は、コンクリートが組積材と一体となるよう十分突き固めること。また、裏込めコンクリートが、透水層内に流入して、機能を損なわないように抜型枠を使用すること。

⑶　裏込め材は、擁壁の裏面に砕石等をもって有効に裏込めしなければならない。この場合、厚さについては、土木構造物標準設計の規定に基づき十分突き固めること。

⑷　擁壁隅角部の補強擁壁の屈曲する箇所は、隅角を挟む二等辺三角形の部分をコンクリートで補強するものとする。二等辺の一辺の長さは、擁壁の高さ３メートル以下で５０センチメートル、擁壁の高さが３メートルをこえるものは６０センチメートルとすること。

⑸　練積擁壁の高さは、地盤面より直高５.０メートルを超えてはならない。

（その他の擁壁）

第５３条　工場製品擁壁、緑化ブロック、修景擁壁等を使用する場合は、国土交通大臣が認定した製品を使用するものとする。

（補則）

第５４条　この告示に定めのないものについては、市と事業者が協議し決定する。また、その他開発行為に関係する法律の規制するものについては、関係法令に準拠するものとする。

別表第１(第１８条関係)

ＳＴＡＲＴ（放流先水路管理者協議）

【行橋市雨水貯留・浸透施設の検討フロー】

浸水想定図確認

流出抑制の目標値の設定

計画降雨に対して、開発後における洪水ピーク流量（開発後の流出係数）の値を開発前のピーク流量（開発前の流出係数）の値まで低減させることを目標値と設定する（１０年確率）

貯留施設

浸透施設

浸透施設規模の設定

許容放流量の算定

計画規模における開発前流量の算定

浸透施設の単位設計浸透量、配置計画等を検討し、浸透施設の設置数量を設定する。

必要調整容量の算定

設計浸透量および設計浸透強度の算定

許容放流量に対する必要調整容量を求める

オリフィス断面の算定

単位設計浸透量、施設の設置数量を検討し、浸透施設の設置数量を算定する。

オリフィスの流量公式よりオリフィス断面を算定する

雨水抑制計画の評価

計画降雨に対して、開発後における洪水ピーク流量（開発後の流出係数）の値を開発前のピーク流量（開発前の流出係数）の値まで低減させることを目標値の達成評価

施 設 設 計

ＥＮＤ（放流先水路管理者同意）